2023年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目一

一、招聘单位

沈阳市辽中区职业教育中心

二、招聘岗位

10015中职计算机专业课教师

三、实践操作题目

RJ-45头的制作，操作6根双绞线用测试仪测试能够连通

四、操作要求

工作任务：

1.用压线钳剥线刀口将网线的外保护套刮开，小心的将里面的双绞线的绝缘层刮破，露出网线电缆中的4对双绞线。

2.按照T568B标准将导线按规定的序号（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）排好。

3.将8根导线平坦整齐地平行排列，导线之间不留空隙。

4.准备用压线钳刀口将8根导线剪短。剪短电缆线，注意要剪得整齐，导线长度不可太短（10-12mm）。

5.将剪短的电缆线放入RJ-45插孔中，试试长短，要能插到底，确保每一根都能接触到铜片，电缆线的外保护层最后应能够在RJ-45插头内的凹陷处被压。

6.在确定一切都正常后将RJ-45插排序无误后，再用压线钳用力实压，压紧即可。

7、测试连通性

实践操作时间总时长为20分钟。

五、技术规范

（一）考试标准

按照《RJ-45头的制作标准》要求实施。

（二）操作技能考核材料

双绞线、水晶头、压线钳

六、实践操作设备（考场准备）

双绞线、水晶头、压线钳